Résolution d’exercices tirés du Aluminum Design Manual (ADM)

selon la norme

S-157 – Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium

Mario Fafard, ing. - AluQuébec

Monita Chow, CPI - AluQuébec

Version février 2023

NOTE | RESPONSABILITÉ

L'information, les renseignements et les données contenus dans les documents de ce portail (appelé par la suite l'«Information»), sont considérés comme fiables au moment de leur publication, mais rien ne garantit qu'ils sont exacts et complets. L'Information est présentée uniquement à titre de renseignement et ne doit d'aucune manière être interprétée comme un conseil de nature technique ou autre. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, l'Information peut contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs typographiques et AluQuébec, la Grappe industrielle de l’aluminium, ses administrateurs, ses dirigeants, ses représentants, ses employés et ses mandataires ne peuvent être tenus responsables d'aucune manière des dommages pouvant en découler.

Dégagement de responsabilité

AluQuébec met à votre disposition l’Information sans aucune garantie, implicite ou explicite, et se dégage de toute responsabilité quant à son exactitude, sa fiabilité, sa pertinence ou son exhaustivité.

Droits d'auteur et propriété intellectuelle

Les droits d’auteurs de tous les contenus sur ce portail appartiennent à AluQuébec. Tous les éléments inclus dans ces contenus par les auteurs originaux, incluant textes, images, graphiques mais sans s’y limiter, proviennent soit de l’auteur même, de sources libres de droits ou encore d’éléments dont l’approbation d’utilisation a été obtenue par les auteurs originaux. Les utilisateurs du portail consentent à utiliser les contenus à des fins pédagogiques seulement. Les contenus peuvent être utilisés entièrement ou partiellement, mais ne pourront pas être modifiés de façon à altérer la nature même des informations ou encore à causer préjudice à AluQuébec. Un tel acte pourrait être une infraction à la législation applicable en matière de propriété intellectuelle et entraîner des réclamations.

Table des matières

DESCRIPTION DU DOCUMENT	4

EXEMPLE 1 - Barre extrudée en tension	5

EXEMPLE 2 – Courroie rectangulaire en tension	7

EXEMPLE 3 - Flexion d'une poutre en I sur 5 appuis	9

EXEMPLE 4 – Tube carrée en flexion	14

EXEMPLE 5 – Tube en flexion/cisaillement soudé à la base	20

EXEMPLE 6 – Plaque en flexion	28

EXEMPLE 7 – Résistance en cisaillement et pression diamétrale sur des rivets	31

RÉFÉRENCES	34

# DESCRIPTION DU DOCUMENT

Les exercices présentés dans ce document sont tirés du Aluminum Design Manual (ADM). Ils concernent la vérification de la résistance des assemblages et du choix des éléments en aluminium pour la conception selon les normes. Ces exercices ont été modifiés pour être adaptés dans une situation d’apprentissage. La résolution des problèmes s’effectue selon les règles du CSA S157 – Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium, du Aluminum Design Manual (ADM) ainsi que le Code nationale du bâtiment. Pour les formules, les coefficients, les valeurs de références et les normes mentionnés dans ce document, veuillez consultez la page des références.

Ce fichier Word contient la résolution complète des exercices, les explications détaillées et les équations appliquées. Le fichier Excel est un document calculateur qui reprend la même résolution des exercices. Il présente les mêmes informations que le document Word : présentation du problème, étapes de résolutions, références des équations et normes appliquées. Tous les exercices sont séparés par onglets. Les deux versions permettent à l’utilisateur d’étudier le développement des exemples.

# EXEMPLE 1 - Barre extrudée en tension

Figure 1 - Barre extrudée en aluminium (Figure tirée du ADM 2020)

DONNÉES

- Charge axiale non pondérée 20 kN;

- Alliage : 6061-T6 ;

- Norme : CSA S157-17 ;

- Type de structure : bâtiment ;

- Chargement :

  - Charge permanente 20% (4 kN) ;

  - Surcharge 80% (16 kN).

CONCEPTION

Déterminez le diamètre de la plus petite tige standard qui résistera en toute sécurité à la charge.

SOLUTION

La résistance pondérée doit être supérieure à la charge pondérée

ϕR∙R≥αD∙D+αL∙L

R=A Fy ou u

A≥αD∙D+αL∙LϕR∙Fy ou u

La section nette et la section brute doivent être considérées pour déterminer quel cas gouverne. D'après CSA S157-17 Section 6.4, les facteurs de résistance (ϕR) sur la limite d'élasticité et la résistance ultime sont respectivement de 0,90 et 0,75.

D'après le Tableau 1 de la norme CSA S157-17, la limite d'élasticité (Fy) et la résistance ultime (Fu) sont respectivement de 240 MPa et 260 MPa. Comme indiqué dans le Code nationale du bâtiment (CNB), dans le Tableau 4.1.3.2.-A, αD=1,25 et αL=1,5.

Charges pondérées

Tf=αD∙D+αL∙L

Tf=1,25 ∙4 kN+1,5∙16 kN=29 kN

Section brute

A=29000 N0,9∙240 MPa=134,3 mm2

Section nette

A=29000 N0,75∙260 MPa=148,7 mm2

d=4∙Aπ=4∙148,7π=13.8 mm

# EXEMPLE 2 – Courroie rectangulaire en tension

Figure 2 - Courroie rectangulaire (Figure tirée du ADM 2020)

DONNÉES

- Charge axiale non pondérée 5,3 kN ;

- Alliage : 5052-H36 ;

- Norme : CSA S157-17 ;

- Type de structure : bâtiment ;

- Chargement :

  - Charge permanente 20% (1,06 kN) ;

  - Surcharge 80% (4,24 kN).

CONCEPTION

Déterminez l'épaisseur requise par une bande de 25,4 mm de large pour résister en toute sécurité à la charge donnée.

SOLUTION

Les sections nette et brute doivent être considérées pour déterminer quel cas gouverne.

ϕR∙R≥αD∙D+αL∙L

D'après la norme CSA S157-17 Section 6.4, les facteurs de résistance (ϕR) sur la limite d'élasticité et la résistance ultime sont respectivement de 0,90 et 0,75.

D'après le Tableau 1 de la norme CSA S157-17, Fy = 200 MPa et Fu = 255 MPa. Comme indiqué dans le Code nationale du bâtiment (CNB), Tableau 4.1.3.2.-A, αD=1,25 et αL=1,5.

Charges pondérées

Tf=αD∙D+αL∙L

Tf=1,25 ∙1,06 kN+1,5∙4,24 kN=7,685 kN

Section brute

A=7685 N0,9∙200 MPa=42,7 mm2

Section nette

A=7685 N0,75∙255 MPa=40,2 mm2

t=42,7 mm225,4 mm=1,68 mm

# EXEMPLE 3 - Flexion d'une poutre en I sur 5 appuis

Charge uniforme

1.22 m

1.22 m

1.22 m

1.22 m

Figure 3 - Poutre sur 5 appuis (Figure tirée du ADM 2020)

DONNÉES

- Charge uniforme de 65,6 kN/m (non pondérée) y compris le poids propre ;

- Longueur de la poutre 4,88 m avec support latéral continu (pas de déversement possible) ;

- Espacement entre les appuis : 1,22 m c.c. ;

- Alliage : 6061-T6 ;

- Norme : CSA S157-17 ;

- Type de structure : bâtiment ;

- Chargement :

  - Charge permanente 20% (13,12 kN/m) ;

  - Surcharge 80% (52,48 kN/m).

CONCEPTION

Déterminez la dimension de la poutre en I standard la plus légère qui supportera la charge en utilisant le « Manuel des propriétés géométriques des sections extrudées en aluminium 2021».

SOLUTION

Charges pondérées

Comme indiqué dans le Code nationale du bâtiment (CNB), dans le Tableau 4.1.3.2.-A, αD=1,25 et αL=1,5.

wf=αD∙D+αL∙L

wf=1,25∙13,12 kN/m+1,5∙52,48 kN/m=95,1 kN/m

Moment maximum de flexion poutre sur 5 appuis (voir D Conciatori, 2016, « Formulaire technique pour les poutres isostatiques et hyperstatiques », Université Laval)

Mf=0,1071429∙wf∙L2=0,1071429∙95,1 kN/m∙1,22 m2=15,2 kN∙m

On admet que la poutre est de classe 2 :

Mr=ϕy∙S∙Fy≥Mf

S≥Mfϕy∙Fy=15,2∙106 N∙mm0,9∙240 MPa=70226 mm3

Dans le Manuel des propriétés géométriques des sections extrudées en aluminium 2021 d’AluQuébec, on choisit la poutre Extrudex S-5258 (Toronto) ou Hydro Aluminium AS-8060 (Montréal).

Sx = 79 690 mm3

Vérification de la classe de la semelle en compression uniforme (§7.5.3.2)

a = 101,6 – 7,92= 93,68 mm

b = 101,6 / 2 = 50,8 mm

w = 6,35 mm

t = 7,92 mm

m=3+0.6∙a∙tb∙w≤5

m=3+0,6∙93,68 mm∙7,92 mm50,8 mm∙6,35mm=4,38

λ=m∙bt=4,38∙50,87,92=28,09

Vérification de la classe

λ=λπFyE=0,52⇒  Ce n’est pas une classe 2 ∴ Classe 3.

Vérification de la classe de l’âme : élément qui repose sur 2 rives ; élément en flexion dans son propre plan (§7.5.2.1)

m=1,15+f12∙f2=1.15+12∙-1=0,65

λ=m∙bt=0,65∙93,686,35=9,59

λ=9,59πFyE=0,18⇒classe 1

Vérification de la résistance en flexion de la section de classe 3 (gouverné par l’élancement de l’aile en compression)

Calcul de la contrainte de flambage de l’aile (§10.1.3) :

λ=0,54

α=0,2,  λ0=0,5

β=1+α∙λ-λ0+λ22∙λ2

β=1+0,2∙0,52-0,5+0.5222∙0,522=2,33

F=β-β2-1λ2

F=2,33-2,332-10,522=0,99

F∙Fy=0.99∙240 MPa=238,5 MPa

Calcul du moment résistant (§11.2 c)

Mr=ϕy∙S∙F∙Fy=0,9∙ 79 690 mm3∙0,99∙240 MPa106=17,1 kN∙m>Mf=15,2 kN∙m → ok!

Cisaillement

Cisaillement maximum (réaction d’appui maximum) (Conciatori)

Vf=0,6071∙wf∙L=0,6071∙95,12∙1,22=70,45 kN

Calcul de la contrainte de cisaillement critique (§12.1.2) :

λs=1,4∙hw=1,4∙101,6 mm-2∙7,92 mm6,35 mm=18.91

F0=0,6∙Fy=0.6∙240 MPa=144 MPa

λ=λsπ∙F0E=18,91π∙144 MPa70000 MPa=0,27

λ≤λ0≤0,5→ F=1,0→ Fsc=F0=144 MPa

Calcul de la résistance en cisaillement (§12.1.2) :

Vr=ϕy∙h∙w∙Fsc≥Vf

Vr=0,9∙101,6 mm-2∙7,92 mm∙6,35 mm∙144 MPa1000=70,6 kN>70,45 kN

# EXEMPLE 4 – Tube carrée en flexion

1,016 m

Figure 4 - Poutre sur 2 appuis (Figure tirée du ADM 2020)

DONNÉES :

- Charge concentrée de 6,67 kN appliquée à mi-portée;

- Portée de 1,016 m ;

- Alliage : 6063-T6 ;

- Norme : CSA S157-17 ;

- Type de structure : bâtiment ;

- Chargement :

  - Charge permanente : 20% (1,334 kN);

  - Surcharge 80% (5,336 kN).

CONCEPTION :

Trouvez l’épaisseur d'un tube carré standard de 76,2 mm qui supportera la charge en toute sécurité en utilisant le « Manuel des propriétés géométriques des sections extrudées en aluminium 2021».

SOLUTION :

Charges pondérées

Comme indiqué dans le Code nationale du bâtiment (CNB), selon le Tableau 4.1.3.2.-A, αD=1,25 et αL=1,5.

Pf=αD∙D+αL∙L

Pf=1,25∙1.33 kN+1,5∙5,34 kN=9,67 kN

Tableau 1 CAN/CSA S157-17

Fy=170 MPa        Fu=205 MPa

Moment sollicitant

Mf=Pf∙L4=9,67 kN∙1,016 m4=2,46 kN∙m

On admet un tube de classe 2 :

Mr=ϕy∙S∙Fy≥Mf

S≥Mfϕy∙Fy=2,46∙106 N∙mm0,9∙170 MPa=16078 mm3

Tube sélectionné : Extrudex V-18636 HSS 76 x 76 x 3,2

Sx = 21040 mm3

b = 76,2 mm – 3,18 mm = 73,0 mm

t = 3,18 mm

Élément qui repose sur deux rives (§7.5.2) ; éléments en compression uniforme (§7.5.2.2) composants en flexion

m=1,25+0,4∙a∙tb∙w≤1,65

m=1,25+0,4∙73,0 mm∙3,18 mm73,0 mm∙3,18 mm=1,65

λ=m∙bt=1,65∙733,18=37,89

Vérification de la classe

λ=λπFyE=37,89π17070 000=0,59⇒  Ce n’est pas une classe 2 ∴ Classe 3.

Vérification de la résistance en flexion de la section de classe 3 (gouverné par l’élancement de l’aile en compression) : §11.2c ii)

Calcul de Sm à partir de §7.3.3.1 (Sm est le module de section efficace selon l’épaisseur efficace calculer avec tm :

tm=tF

Calcul de F à partir de §10.1.3

α=0,2,  λ0=0,5

β=1+α∙λ-λ0+λ22∙λ2

β=1+0,2∙0,59-0,5+0,5922∙0,592=1,942

F=β-β2-1λ2

F=1,942-1,9422-10,592=0,972

tm=3,180,972= 3,14 mm

On admet donc que cette petite modification ne modifie pas le module de section

Sm≈S

Calcul du moment résistant (§11.2 c ii) :

Mr=ϕy∙S∙Fy=0,9∙21040 mm3∙170 MPa=3,22 kN∙m>Mf=2,46 kN∙m → ok!

Cisaillement

Cisaillement maximum (réaction d’appui maximum)

Vf=wf2=9,67 kN2=4,84 kN

Calcul de la contrainte de flambage (§12.1.2) :

λs=1,4∙hw=1,4∙76,2 mm-2∙3,18 mm3,18 mm=30,75

F0=0.6∙Fy=0.6∙170 MPa=102 MPa

λ=λsπ∙F0E=30,75π∙0,6∙170 MPa70000 MPa=0,374≤0,5→ F=1.0

F=1.0→ Fsc=F0=102 MPa

Calcul de la résistance en cisaillement (§12.1.2) :

Vr=ϕy∙h∙w∙Fsc≥Vf

Vr=0,9∙76,2 mm-2∙3,18 mm∙3,18 mm∙2∙102 MPa   (2 âmes)

Vr=40,78 kN>4,84 kN→ok!

Les supports de la figure sont indiqués comme ponctuels, une condition rarement utilisée dans la pratique réelle mais utilisée ici pour définir clairement les portées. Dans une installation réelle, les forces et réactions sur la poutre seront réparties sur une distance, n, qui doit être suffisamment grande pour éviter le voilement de l'âme.

Écrasement et flambage vertical de l’âme aux appuis (§12.3a)

k=0,5∙1+en2+h≤1

où:	e = distance entre le centre de l’appui et l'extrémité de la poutre

n = longueur de l’appui

Posons e = 0 et n = 5 mm

k=0,5∙1+052+69,84=0,5

Cr=ϕy∙k∙n+h∙w∙Fc'≤ϕy∙n∙w∙Fy

Fc'=π2∙E∙w24∙h21-fbfFbc2

fbf = contrainte de compression longitudinale pondérée au moment de flexion général

fbf=0

Fbc=102 MPa

Fc'=π2∙70000∙3,1824∙69,8421-01022=358,1 MPa

Cr=0,9∙0,5∙5,0 mm+69,84 mm∙3,18 mm∙358,1 MPa∙2=76,7 kN>4,84→ok !

# EXEMPLE 5 – Tube en flexion/cisaillement soudé à la base

Figure 5 – Tube soudé à la base

DONNÉES :

- Charge vive concentrée : 1 kN;

- Longueur du poteau encastré à sa base : 1 m ;

- Soudure à la base ; métal d’apport : 5356

- Alliage : 6061-T6 ;

- Norme : ADM, Specification for Aluminum Structures  et S157-17;

- Type de structure : bâtiment ;

- Chargement :

  - Charge permanente : 0 kN ;

  - Surcharge 1 kN.

CONCEPTION :

Trouvez la section tubulaire de forme ronde qui supportera la charge en toute sécurité en utilisant le « Manuel des propriétés géométriques des sections extrudées en aluminium 2021 ». La conception se fera sur le calcul aux états limites à l’aide de l’Aluminium Design Manual et de la norme S157-17.

SOLUTION avec ADM

Charges pondérées

Comme indiqué dans le Code nationale du bâtiment (CNB), selon le Tableau 4.1.3.2.-A, αD=1,25 et αL=1,5.

Pf=αD∙D+αL∙L

Pf=0+1,5∙1 kN=1,5 kN

Tableau 1 CAN/CSA S157-17 : 6061-T6 ou ADM Table A.3.3m

Fy=240 MPa        Fu=260 MPa	Fwy=105 MPa        Fwu=165 MPa

Tableau 3 CAN/CSA S157-17 : 5356 ou ADM Table A.3.6

Ffwy=95 MPa        Ffwu=240 MPa

Moment sollicitant

Mf=Pf∙L=1,5 kN∙1 =1,5 kN∙m

Selon ADM F.2 (Yielding and Rupture), on a:

Mr=ϕy∙S∙1,5∙Ffwy≥Mf avec Ffwy=95 MPa (limite du métal d’apport)

Mr=ϕy∙Z∙Fwu≥Mf avec Fwu=165 MPa (limite du métal de base)

Z≥Mfϕu∙Fwu=1,5∙106 N∙mm0,75∙165 MPa=12121 mm3

S≥Mfϕy∙1,5∙Ffwy=1,5∙106 N∙mm0,9∙1,5 ∙95 MPa=11696 mm3

Tube sélectionné : Hydro aluminium AH-07021 HSS-76x3

De=76,2 mm	    t=3,05 mm		Z=16290 mm3   S=12300 mm3

Rb=76,2-3,052=36,575

Résistance à l’encastrement : Fu=165 MPa (6061-T6). Fy=Fwy=95 MPa (5356)

Mru=0,75∙16290∙16510002=2,02 kN-m

Mry=0,9∙1,5∙12300∙9510002=1,58 kN-m

Flambement local : ADM tableau B.5.5.4 Pipes and Round Tubes et tableau B.4.1 Buckling constants for temper designation beginning with O, H, T1, T2, T3 or T4 and welded-affected zones of all tempers

Le calcul de la contrainte de flambement ne se base pas sur l’équation F.3-1 ici mais sur l’article F.3.3 (voir Part II F.3.1)

Calcul des constantes de flambement pour un « Flexural Compression in Curved Elements »

Btb=1,5Fcy1+Fcy6500 κ15     Dtb=Btb2,7BtbE13  Ctb=Btb-BtDtb-Dt

Bt=Fcy1+Fcy6500 κ15           Dt=Bt3,7BtE13  Ct=0.76EFcy12

κ=6,895 MPa (on utilise le système métrique)

On prend la plus petite valeur de Fy entre le métal de base et celui du métal d’apport Fcy=95 MPa:

Bt=951+956500 ∙6,89515=122,73

Dt=122,733,7122,737000013=4,00

Ct=0,76700009512=20,63

Btb=1,5∙951+95500 ∙6,89515=184,1

Dtb=184,12,7184,17000013=9,41

Ctb=184,1-122,73   9,41-4=11,34

Selon le Tableau B.5.5.4  Pipes and Round Tubes

λ1=Ctb=11,3    λ2=Ct=20,6  	
λ=Rbt=36,5753,05=3,46 <λ1  ⟹Fb=Btb-Dtb∙λ=184,1-9,41∙3,46=151,5 MPa

La valeur du moment résistant est la plus petite valeur entre :

Mry=1,58 kN-m     ou      Mrb=0,9∙S∙Fb=1,68 kN-m 		
Mr=1,58 kN-m>Mf=1,5 kN∙m → ok!

Note : Si on avait choisi Fcy=240 MPa, Fb=367,4 MPa

Cisaillement

Cisaillement maximum (réaction d’appui maximum)

Vf=1,5 kN

Selon ADM G.4 Pipes and round or oval tubes eq. G.4-2

Vn=ϕy∙FsuAn-Awz2∙kt+Fsuw∙Awz2   An=Awz

L’aire soudé = l’aire nette du tube

Vn=ϕy∙Fsuw∙Awz2

On prend la plus petite valeur entre le métal de base et le métal d’apport

Fswy=0,6∙Ffwy=0,6∙95=57 MPa

Vn=0,75∙57∙7002∙1000=26,0 kN

Voilement ADM G.4 Pipes ans round or oval tubes

λ=2,9Rbt58LvRb14  	λ=2,936,5753,0558100036,57514=31,3

λ1=1,3∙Bs-Fsy1,63∙Ds  		λ2=Cs1,25

Bs=Fsy1+Fsy240κ13           Ds=Bs206∙BsE12  Cs=2∙Bs3∙Ds

On prendra la valeur de Fsy la plus petite Fsy=0,6∙95=57 MPa

Bs=571+57240∙6,89513=75,55 MPa

Ds=75,55206∙75,557000012=0,30

Cs=2∙75,553∙0,30=165,7

λ1=1,3∙75,6-571,63∙0,3=83,2  	λ2=165,71,25=132,6

λ<λ1⟹ Fs=Fsy=57 MPa (limite élastique la plus petite entre 6061-T6 et 5356)

Vn=ϕy∙Av∙Fs=0,9∙700∙571000=35,9 kN

Vr=26,0 kN>1,5 kN→ok!

SOLUTION avec CSA S157-17

Résistance en flexion

Il n’y pas de déversement possible pour un tube. La résistance dépend donc de l’élancement de celui-ci. Contrairement à ADM, il n’y a pas de valeur de  pour un tube en flexion. Nous utiliserons donc l’élancement d’un tube en compression ce qui est du côté sécuritaire.

S157-17 article 7.7 Panneaux courbés et tubes et article 7.7.1 Compression axiale :

λ=4Rt1+0,03Rt  
λ=436,5753,051+0,0336,5753,05=15,3

Article 10.1.2 et selon 7.7.1 Fo=Fy=240 MPa

λ=λπFoE=15,3π24070000=0,28  ⟹classe 1

Note : si on avait choisi Fo=Fy=95 MPa, λ=0,18

Article 11.2 a) i et ii)

Avec Fy=240 MPa  et Fu=260  MPa (6061-T6)

Mr=ϕy∙Z∙Fy=0,9∙16290∙24010002=3,5 kN-m> Mf → ok!

Mr=ϕu∙Zn∙Fu=0,75∙16290∙26010002=3,18 kN-m> Mf → ok!

Avec Fy=Ffwy=95 MPa  (5356) et Fu=Fwu=165 MPa (6061-T6)

Mr=ϕy∙Z∙Fy=0,9∙16290∙9510002=1,4 kN-m≮ Mf → ok!

Mr=ϕu∙Zn∙Fu=0,75∙16290∙16510002=2,02 kN-m> Mf → ok!

Résistance en cisaillement

Article 12.5 Résistance en cisaillement de tubes :

Vr=ϕy∙A∙Fsc2

λ=λsπFoE

λs=2,98Rt5∙4LvR=2,9836,5753,055∙4100036,575=31,3

Avec Fy=240 MPa

λ=31,2π0,6∙24070000=0,45<0,5   	→F=1

Fsc=0,6∙240∙1=144 MPa

Vr=0,6∙700∙1442=45,4 kN-m

Avec Fy=95 MPa

λ=31,2π0,6∙9570000=0,37<0,5.      →F=1.   
Fsc=0,6∙95∙1=57 MPa

Vr=0,6∙700∙572=18,0 kN-m> Vf → ok!

# EXEMPLE 6 – Plaque en flexion

Figure 6 - Plaque en flexion (Figure tirée du ADM 2020)

DONNÉES :

- Charge répartie de 1,8 kN

- Longueur de la plaque : 915 mm ; largeur de la plaque : 610 mm ;

- Alliage : 6061-T6 ;

- Norme : S157-17 ;

- Type de structure : bâtiment ;

- Chargement :

  - Charge permanente :  D = 0,52 kN ;

  - Surcharge de neige :  S = 0,38 kN ;

  - Surcharge variable : L = 0,90 kN.

CONCEPTION :

Trouvez l’épaisseur minimum standard afin de supporter la charge totale avec une déflexion maximale de 9,5 mm.

SOLUTION

Charges pondérées

Comme indiqué dans le Code nationale du bâtiment (CNB), selon le Tableau 4.1.3.2.-A, αD=1,25 et αL=1,5.

Condition 1 :  w=αD∙D=1,4∙0,52=0,7 kN

Condition 2   w=αD∙D+αL∙L+αS∙S=1,25∙0,52+1,5∙0,9+1,0∙0,38=2,4 kN

Condition 3   w=αD∙D+αL∙L+αS∙S=1,25∙0,52+1,0∙0,9+150∙0,38=2,1 kN

Tableau 1 CAN/CSA S157-17 : 6061-T6 ou AMD Table A.3.3m

Fy=240 MPa        Fu=260 MPa	Fwy=105 MPa        Fwu=165 MPa

Tableau 3 CAN/CSA S157-17 : 5356 ou ADM Table A.3.6

Ffwy=95 MPa        Ffwu=240 MPa

Moment sollicitant

Mf=Pf∙L4=2,4∙0,9154 =0,54 kN∙m

Mr=ϕy∙S∙Ffy≥Mf avec Ffwy=240 MPa

Mr=ϕy∙Z∙Fwu≥Mf avec Fu=260 MPa

Z≥Mfϕu∙Fu=0,54∙106 N∙mm0,75∙260 MPa=2791,9 mm3

S≥Mfϕy∙Fy=0,54∙106 N∙mm0,9 ∙240 MPa=2520,5 mm3

Z=b∙t24→t=4∙Zb=4∙2791,9610=4,3 mm

S=b∙t26→t=6∙Sb=6∙2520,5610=5,0 mm

La flèche au centre :

Δ=P∙L31-ν248∙E∙I  →I=P∙L31-ν248∙E∙Δ

Donc l’inertie requise pour limiter la flèche à 9,5 mm, l’inertie requise est

I=1800∙91531-0,33248∙70000∙9,5=38495 mm4

I=b∙h312→h=312∙Ib=312∙38495610=9,1 mm

# EXEMPLE 7 – Résistance en cisaillement et pression diamétrale sur des rivets

Feuille de 1,6 mm

Alliage 5052-H36

Rivets D = 4,76 mm (3/16’’); 76,2 mm c/c

Alliage 2117-T4

Distance au bord, 9,525 mm

Figure 7 - Assemblage riveté avec feuilles (Figure tirée du ADM 2020)

DONNÉES :

- Charge de cisaillement par rivet de 15,8 kN/m

  - D = 10% = 1,58 kN/m

  - L = 90% = 14,22 kN/m

- Rivets

  - 4,76 mm de diamètre du rivet (D) ;

  - Installés à froid (matricés à froid) alliage 2117-H34 avant l’installation ;

  - Espacés de (Et) 76,2 mm centre à centre ;

  - Diamètre des trous (Dt) : 4,85 mm

  - Distance (Dl) entre le dernier rivet et le bord 9,525 mm

- Alliage de la tôle : 5052-H36 ; épaisseur 1,6 mm ;

- Norme : S157-17;

- Type de structure : bâtiment ;

CONCEPTION :

Vérifiez la résistance de la connexion.

SOLUTION :

5052-H36 :		Fu = 255 MPa		Fy = 200 MPa

2117-T4 (ADM):	Fu = 260 MPa		Fy = 125 MPa

Critères géométriques

Selon le §18.7.1.1, le diamètre des rivets devrait varier de t à 3t :

- t = 1,6 mm 	3t = 4,8 mm    D < 4,8 Ok

Selon le §18.7.1.2, le diamètre des trous ne devrait pas être plus de 0,8 mm celui des rivets :

- D = 4,76 ; D+0,8 = 5,56 mm ; Dt = 4,85  OK

Selon ADM, l’espace centre à centre entre les rivets ne doit pas être moins que 3 x le diamètre :

- 3 x D = 3 x 4,76 = 14,28 ; Et = 76,2 mm  OK

Selon ADM, la distance entre le centre d’un rivet au bord de l’élément assemblé, ne doit pas être inférieur à 1,5 x le diamètre nominal du rivet

- 1,5 x D = 7,14 mm  OK

Charges pondérées

Comme indiqué dans le Code nationale du bâtiment (CNB), selon le Tableau 4.1.3.2.-A, αD=1,25 et αL=1,5.

w=αD∙D+αL∙L=1,25∙1,58+1,5∙14,22=23,3 kNm

Résistance en cisaillement

Selon le §16.3.1, la résistance en cisaillement dans les rivets s’écrit :

Vr=ϕf∙0,6∙m∙A∙Fu=0,67∙0,6∙π4,7624∙2601000=1,86 k

Flux de cisaillement

vr=VrEt=1,8676,2=0,0244 kNmm=24,4 kNm>23,3 kNm  OK

Résistance à la pression de contact

Selon le §16.4.1, la résistance à la pression de contact dans les rivets s’écrit :

Br=ϕu∙e∙t∙Fu=0,75∙9,525∙1,6∙2551000=2,91 kN

ou

Br=ϕu∙2∙d∙t∙Fu=0,75∙2∙4,76∙1,6∙2551000=2,91 kN

Pression par unité de longueur :

br=BrEt=2,9176,2=0,03825 kNmm=38,25 kNm>23,3  OK

# RÉFÉRENCES

AluQuébec. 2021. « Manuel des propriétés géométriques de sections extrudés en aluminium ». En ligne. 15 p. https://aluquebec.com/media/1458/manuel_extrusions.pdf .

Association canadienne de normalisation. 2018. Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium, Norme nationale du Canada, CAN/CSA-S157-17. Toronto (Ont.) : Association canadienne de normalisation, 244 p.

Conseil national de recherches du Canada. 2015. Code national du bâtiment Canada 2015 : Volume 1, 14e édition. Ottawa : Conseil national de recherches du Canada, 823 p.

David Conciatori, Mathieu Cloutier et Thibaud Glasman. 2020. Formulaire technique pour les poutres isostatiques et hyperstatiques.  [Notes du cours GCI-2003-Analyse des structures]. Québec : Université Laval.

The Aluminum Association Engineering and Design Task Force. 2020. Aluminum Design Manual, 11e édition. Virginie (États-Unis) : The Aluminum Association Engineering and Design Task Force, 505 p.